| 附件1 供应产品规格要求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 面料参数 | 单位 | 暂定数量 |
| 1 | 医生白大褂 | ★1.面料成份：92%聚酯纤维8%棉（允许正负偏差2%），内含静电丝； | 件 | 1500 |
|  |  | ★2.织物密度，经向：≧680根/10cm,纬向≧390根/10cm。织物线密度：股线经纱≧13.5双线合股，长丝经纱≧20，纬纱≧18； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1500N，纬向≧1200N； |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次。压力≧490N； |  |  |
|  |  | ★7.抗菌性能，抑菌率≧90%； |  |  |
|  |  | ★8.抗水性：2-3； |  |  |
|  |  | 9.定制医院logo和医生姓名，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 2 | 护士服 | ★1.面料成份：85%聚酯纤维15%棉（允许正负偏差2%），内含静电丝，克重≧225克； | 件 | 800 |
|  |  | ★2.织物密度：纵向68/英寸，横向37/英寸； |  |  |
|  |  | ★3.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★4.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★5.起球≧4级，不起毛，起球≧600次； |  |  |
|  |  | ★6.抗菌性能，抑菌率≧90%；透光率≧28%； 透气率≧335mm/s； 吸水率≧120%；蒸发速率≧0.3h/s； 厚度≧0.5mm； |  |  |
|  |  | ★7.定负荷伸长率（直向）≧24%，定负荷伸长率（横向）≧13%； |  |  |
|  |  | ★8.弹性回复率（直向）≧79%，弹性回复率（横向）≧80%； |  |  |
|  |  | ★9.断裂强力（直向）≧435/N，断裂强力（横向）≧580/N；悬垂性≧50%； |  |  |
|  |  | 10.定制医院logo，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 3 | 护士裤 | ★1.面料成份：85%聚酯纤维15%棉（允许正负偏差2%），内含静电丝，克重≧225克； | 条 | 800 |
|  |  | ★2.织物密度：纵向68/英寸，横向37/英寸； |  |  |
|  |  | ★3.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★4.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★5.起球≧4级，不起毛，起球≧600次； |  |  |
|  |  | ★6.抗菌性能，抑菌率≧90%；透光率≧28%； 透气率≧335mm/s； 吸水率≧120%；蒸发速率≧0.3h/s； 厚度≧0.5mm； |  |  |
|  |  | ★7.定负荷伸长率（直向）≧24%，定负荷伸长率（横向）≧13%； |  |  |
|  |  | ★8.弹性回复率（直向）≧79%，弹性回复率（横向）≧80%； |  |  |
|  |  | ★9.断裂强力（直向）≧435/N，断裂强力（横向）≧580/N；悬垂性≧50%； |  |  |
|  |  | 10.定制医院logo，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 4 | 护士孕妇服 | ★1.面料成份：85%聚酯纤维15%棉（允许正负偏差2%），内含静电丝，克重≧225克； | 件 | 120 |
|  |  | ★2.织物密度：纵向68/英寸，横向37/英寸； |  |  |
|  |  | ★3.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★4.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★5.起球≧4级，不起毛，起球≧600次； |  |  |
|  |  | ★6.抗菌性能，抑菌率≧90%；透光率≧28%； 透气率≧335mm/s； 吸水率≧120%；蒸发速率≧0.3h/s； 厚度≧0.5mm； |  |  |
|  |  | ★7.定负荷伸长率（直向）≧24%，定负荷伸长率（横向）≧13%； |  |  |
|  |  | ★8.弹性回复率（直向）≧79%，弹性回复率（横向）≧80%； |  |  |
|  |  | ★9.断裂强力（直向）≧435/N，断裂强力（横向）≧580/N；悬垂性≧50%； |  |  |
|  |  | 10.定制医院logo，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 5 | 护士孕妇裤 | ★1.面料成份：85%聚酯纤维15%棉（允许正负偏差2%），内含静电丝，克重≧225克； | 条 | 120 |
|  |  | ★2.织物密度：纵向68/英寸，横向37/英寸； |  |  |
|  |  | ★3.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★4.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★5.起球≧4级，不起毛，起球≧600次； |  |  |
|  |  | ★6.抗菌性能，抑菌率≧90%；透光率≧28%； 透气率≧335mm/s； 吸水率≧120%；蒸发速率≧0.3h/s； 厚度≧0.5mm； |  |  |
|  |  | ★7.定负荷伸长率（直向）≧24%，定负荷伸长率（横向）≧13%； |  |  |
|  |  | ★8.弹性回复率（直向）≧79%，弹性回复率（横向）≧80%； |  |  |
|  |  | ★9.断裂强力（直向）≧435/N，断裂强力（横向）≧580/N；悬垂性≧50%； |  |  |
|  |  | 10.定制医院logo，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 6 | 洗手衣（短袖） | ★1.面料成份：63.5%聚酯纤维36.5%粘纤（允许正负偏差2%）； | 件 | 3000 |
|  |  | ★2.织物密度，经向：≧275根/10cm,纬向≧210根/10cm。织物线密度：经纱≧18双线合股，纬纱≧19双线合股； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1000N，纬向≧400N； |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≧10次，起球≧50次。压力≧490N； |  |  |
|  |  | ★7.抗菌性能，抑菌率≧90%； |  |  |
|  |  | 8.领口提高2cm（允许正负偏差1cm）； |  |  |
|  |  | 9.领口、袖口、口袋样式后期医院选择； 10.定制医院logo，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 7 | 洗手衣（七分袖） | ★1.面料成份：63.5%聚酯纤维36.5%粘纤（允许正负偏差2%）； | 件 | 320 |
|  |  | ★2.织物密度，经向：≧275根/10cm,纬向≧210根/10cm。织物线密度：经纱≧18双线合股，纬纱≧19双线合股； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1000N，纬向≧400N； |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≧10次，起球≧50次。压力≧490N； |  |  |
|  |  | ★7.抗菌性能，抑菌率≧90%； |  |  |
|  |  | 8.领口提高2cm（允许正负偏差1cm）； |  |  |
|  |  | 9.领口、袖口、口袋样式后期医院选择； 10.定制医院logo，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 8 | 洗手衣（长袖） | ★1.面料成份：63.5%聚酯纤维36.5%粘纤（允许正负偏差2%）； | 件 | 650 |
|  |  | ★2.织物密度，经向：≧275根/10cm,纬向≧210根/10cm。织物线密度：经纱≧18双线合股，纬纱≧19双线合股； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1000N，纬向≧400N； |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≧10次，起球≧50次。压力≧490N； |  |  |
|  |  | ★7.抗菌性能，抑菌率≧90%； |  |  |
|  |  | 8.领口提高2cm（允许正负偏差1cm）； |  |  |
|  |  | 9.领口、袖口、口袋样式后期医院选择； 10.定制医院logo，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 9 | 洗手裤 | ★1.面料成份：63.5%聚酯纤维36.5%粘纤（允许正负偏差2%）； | 条 | 680 |
|  |  | ★2.织物密度，经向：≧275根/10cm,纬向≧210根/10cm。织物线密度：经纱≧18双线合股，纬纱≧19双线合股； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1000N，纬向≧400N； |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，pH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≧10次，起球≧50次。压力≧490N； |  |  |
|  |  | ★7.抗菌性能，抑菌率≧90%； |  |  |
|  |  | 8.裤口、口袋样式后期医院选择； 9.定制医院logo，尺码颜色后期医院选择。 |  |  |
| 10 | 手术衣（全包围） | ★1.面料：100%全棉； | 件 | 1300 |
|  |  | ★2.织物密度：经纬密度和≥750根/10cm； |  |  |
|  |  | ★3.织物线密度：经纱：25tex,纬纱：35tex（允许正负偏差1%）,墨绿， |  |  |
|  |  | ★4.断裂强力经向≧1000N，纬向≧450N； |  |  |
|  |  | ★5.耐皂洗色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.耐氯漂色牢度≧3级； |  |  |
|  |  | 7.定制医院LOGO，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 11 | 无菌帽 | ★1.面料：100%全棉； | 顶 | 1000 |
|  |  | ★2.织物密度：经纬密度和≥750根/10cm； |  |  |
|  |  | ★3.织物线密度：经纱：25tex,纬纱：35tex（允许正负偏差1%）,墨绿， |  |  |
|  |  | ★4.断裂强力经向≧1000N，纬向≧450N； |  |  |
|  |  | ★5.耐皂洗色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.耐氯漂色牢度≧3级； |  |  |
|  |  | 7.定制医院LOGO，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 12 | 工勤服 | ★1.面料成分：全工艺涤棉厚纱卡，T/C 80/20 20*16 128*60，克重≧235克，填充物260g丝绵； | 件 | 100 |
|  |  | ★2.防水性能≧3级，拒油性能≧6级； |  |  |
|  |  | ★3.抗静电性能1*1010～1*1013； |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.耐干摩擦色牢度≧3级； |  |  |
|  |  | ★7.耐酸、碱汗色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★8.耐皂洗色牢度，变色≧3级； |  |  |
|  |  | ★9.耐氯漂色牢度，变色≧3级； |  |  |
|  |  | ★10.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次； |  |  |
|  |  | 11.含可拆卸棉内搭，兜帽可拆卸； |  |  |
|  |  | 12.定制医院LOGO，款式尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 13 | 工勤裤 | ★1.面料成分：85%聚酯纤维15%棉（允许正负偏差2%），内含静电丝，克重≧225克； | 条 | 100 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱：30tex,纬纱：45tex（允许正负偏差1%）； |  |  |
|  |  | ★3.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★4.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★5.耐干摩擦色牢度≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.耐酸、碱汗色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★7.耐皂洗色牢度，变色≧3级； |  |  |
|  |  | ★8.耐氯漂色牢度，变色≧3级； |  |  |
|  |  | ★9.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次； |  |  |
|  |  | 10.定制医院LOGO，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 14 | 工作服（套装） | ★1.面料：绵羊毛70%，聚酯纤维30%（允许正负偏差2%）； | 套 | 220 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱9*2（tex）,纬纱:15tex（允许正负偏差1%）; |  |  |
|  |  | ★3.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味； |  |  |
|  |  | ★4.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★5.耐酸、碱汗色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★6.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级； |  |  |
|  |  | ★7.耐干摩擦色牢度≧3级； |  |  |
|  |  | ★8.撕破强力：经向≥10，纬向≥10； |  |  |
|  |  | 9.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择； |  |  |
|  |  | 10.套装包含衣服1件、裤子1条。 |  |  |
| 15 | 夏装(120驾驶员专用款) | 1.面料成分:全精梳面料，涤65%棉35%; | 套 | 10 |
|  |  | 2.纱支:JT/C25*22.6,密度:104*64; |  |  |
|  |  | 3.色牢度>3 级; |  |  |
|  |  | 4.PH值范围:4.0-8.5; |  |  |
|  |  | 5.水洗尺寸变化率:径向-5+1.0,纬向 -0.3～+1.0； |  |  |
|  |  | 6.套装包含衣服、裤子各一件； |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 16 | 冬装(120驾驶员专用款) | 1.面料成分:全精梳面料，涤65%棉35%; | 套 | 10 |
|  |  | 2.纱支:138*74； |  |  |
|  |  | 3.色牢度>3 级； |  |  |
|  |  | 4.PH值范围:4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 5.水洗尺寸变化率:径向-5+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 6.套装包含衣服、衣服内芯、裤子各一件； |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 17 | 志愿者背心 | 1.面布：卡丹皇，内料：春亚纺300t； | 件 | 230 |
|  |  | 2.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 18 | 病员服 | ★1.面料成分：65%的涤；35%的棉（允许正负偏差2%）； | 件 | 3500 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱:18.5tex,纬纱:18.5tex（允许正负偏差1%）,纱织密度:经纱≥530根/10cm，纬纱≥265根/10cm，三角花，色牢度：≧3级； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1300N，纬向≧650N; |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味; |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级; |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次； |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 19 | 病员裤 | ★1.面料成分：65%的涤；35%的棉（允许正负偏差2%）； | 条 | 3500 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱:18.5tex,纬纱:18.5tex（允许正负偏差1%）,纱织密度:经纱≥530根/10cm，纬纱≥265根/10cm，三角花，色牢度：≧3级 |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1300N，纬向≧650N; |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味; |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级; |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次； |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 20 | 病员服（儿童） | ★1.面料成分：65%的涤；35%的棉（允许正负偏差2%）； | 件 | 220 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱:18.5tex,纬纱:18.5tex（允许正负偏差1%）,纱织密度:经纱≥530根/10cm，纬纱≥265根/10cm，色牢度：≧3级； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1300N，纬向≧650N; |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味; |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级; |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次； |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 21 | 病员裤（儿童） | ★1.面料成分：65%的涤；35%的棉（允许正负偏差2%）； | 条 | 220 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱:18.5tex,纬纱:18.5tex（允许正负偏差1%）,纱织密度:经纱≥530根/10cm，纬纱≥265根/10cm，色牢度：≧3级； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1300N，纬向≧650N; |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味; |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级; |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次。 |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 22 | 病员服(EICU/ICU专用病员服) | ★1.面料成分：65%的涤；35%的棉（允许正负偏差2%）； | 件 | 170 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱:18.5tex,纬纱:18.5tex（允许正负偏差1%）,纱织密度:经纱≥530根/10cm，纬纱≥265根/10cm，色牢度：≧3级； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1300N，纬向≧650N; |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味; |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级; |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次； |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择； |  |  |
|  |  | 8.衣袖、后背开口，以绑带捆扎。 |  |  |
| 23 | 肠镜裤 | ★1.面料成分：65%的涤；35%的棉（允许正负偏差2%）； | 条 | 110 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱:18.5tex,纬纱:18.5tex（允许正负偏差1%）,纱织密度:经纱≥530根/10cm，纬纱≥265根/10cm，色牢度：≧3级； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1300N，纬向≧650N; |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味; |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级; |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次； |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |
| 24 | 小单 | 1.规格：1100*1650mm，颜色：墨绿； | 条 | 260 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐。 |  |  |
| 25 | 中单 | 1.规格：1500*2600mm，颜色：墨绿； | 条 | 320 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐。 |  |  |
| 26 | 大单 | 1.规格：1500*3000mm，颜色：墨绿； | 条 | 300 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐。 |  |  |
| 27 | 消毒巾1 | 1.规格：500*800mm，颜色：墨绿； | 条 | 150 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐。 |  |  |
| 28 | 消毒巾2 | 1.规格：700*900mm，颜色：墨绿； | 条 | 2000 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐。 |  |  |
| 29 | 剖腹单 | 1.规格：2400*3500mm(中间开口550mm,贴布)，颜色：墨绿； | 条 | 600 |
|  |  | 1.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 2.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 3.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 4.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 6.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 30 | 单层包布 | 1.规格：900*1200mm，颜色：墨绿； | 快 | 770 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 31 | 双层包布1 | 1.规格：600*600mm，颜色：墨绿； | 块 | 200 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 32 | 双层包布2 | 1.规格：700*700mm，颜色：墨绿； | 块 | 100 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 33 | 双层包布3 | 1.规格：700*900mm，颜色：墨绿； | 块 | 150 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 34 | 双层包布4 | 1.规格：900*900mm，颜色：墨绿； | 块 | 450 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 35 | 双层包布5 | 1.规格：1100*1100mm，颜色：墨绿； | 块 | 450 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 36 | 双层包布6 | 1.规格：1300*1300mm，颜色：墨绿； | 块 | 300 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 37 | 双层包布7 | 1.规格：1400*2000mm，颜色：墨绿； | 块 | 200 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 38 | 双层包布8 | 1.规格：1500*2700mm，颜色：墨绿； | 块 | 100 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 39 | 洞巾1 | 1.规格：650*650mm，颜色：墨绿； | 块 | 650 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 40 | 洞巾2 | 1.规格：800*1150mm（洞居中，直径75mm），颜色：墨绿； | 条 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 41 | 洞巾3 | 1.规格：900*950mm(洞居中120*180mm），颜色：墨绿； | 块 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 42 | 洞巾4 | 1.规格：1000*1500mm（洞距离250mm，直径80mm）带线，颜色：墨绿； | 块 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 43 | 洞巾5 | 1.规格：1200*2000mm（直径175mm），颜色：墨绿； | 块 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 44 | 洞巾6 | 1.规格：1700*2000mm（直径75mm），颜色：墨绿； | 块 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 45 | 双层洞巾1 | 1.规格：600*700mm，颜色：紫色； | 块 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：紫色纱卡，棉 100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3 级； |  |  |
|  |  | 5.PH 值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3 ∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐。 |  |  |
| 46 | 双层洞巾2 | 1.规格：1000*1500mm（椭圆形眼洞70*80mm，双洞之间距离30mm，洞眼距顶端500mm），颜色：墨绿； | 块 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 47 | 约束带（高压氧、DSA等科室使用） | 1.规格：4000*400mm双孔； | 条 | 100 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C21*21,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：双孔。 |  |  |
| 48 | 尿布（新生儿科用） | 1.规格：650*450mm； | 条 | 20 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C40*40,密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0。 |  |  |
| 49 | 污染织物袋 | 1.规格：1000*700*500mm； | 只 | 500 |
|  |  | 2.面料成份：75D防羽布，红、绿、蓝三色。 |  |  |
| 50 | 机器罩（全院临床科室用） | 1.规格：600*1000*50mm； | 只 | 100 |
|  |  | 2.面料成份：纱织75D，全涤纶。 |  |  |
| 51 | 托盘套（供应室用） | 1.规格：1550*650mm（展开尺寸）； | 只 | 100 |
|  |  | 2.面料成分：墨绿纱卡，棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C20*16,密度：128*60； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 |  |  |
| 52 | 血透床罩（血透室用） | 1.床垫规格：1950*700*80mm； | 条 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%，头尾两侧全松紧带； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C40*40,密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：紫红色，使用尺寸：按病房床尺寸，加放缩水制作。 |  |  |
| 53 | 血透被套（血透室用） | 1.规格：1200*1760mm； | 条 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C40*40,密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：紫红色，使用尺寸：按病房床垫尺寸及棉絮厚度，加放缩水制作。 |  |  |
| 54 | 血透枕套（血透室用） | 1.规格：300*500mm； | 条 | 50 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C40*40,密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：紫红色，使用尺寸：按枕芯厚度加放缩水制作。 |  |  |
| 55 | 床单 | 1.规格：1800*2750mm； | 条 | 300 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C40*40,密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：颜色根据医院要求定制，使用尺寸：按病房床尺寸，加放缩水制作。 |  |  |
| 56 | 床罩 | 1.床垫规格：1950*850*80mm； | 条 | 300 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%，头尾两侧全松紧带； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C40*40,密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：紫红色，使用尺寸：按病房床尺寸，加放缩水制作。 |  |  |
| 57 | 被套 | 1.规格：1600*2350mm； | 条 | 300 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C40*40,密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：颜色根据医院要求定制，使用尺寸：按病房床垫尺寸及棉絮厚度，加放缩水制作。 |  |  |
| 58 | 枕套 | 1.规格：500*700mm； | 条 | 300 |
|  |  | 2.面料成分：棉100%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：C40*40,密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥3级； |  |  |
|  |  | 5.PH值范围：4.0-8.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：颜色根据医院要求定制，使用尺寸：按枕芯厚度加放缩水制作。 |  |  |
| 59 | 诊床床单 | 1.规格：1800*2450mm； | 条 | 350 |
|  |  | 2.面料成分：白缎条面料，聚酯纤维50%，棉50%； |  |  |
|  |  | 3.纱支：30*30，密度：133*76； |  |  |
|  |  | 4.色牢度≥4级； |  |  |
|  |  | 5.PH值：4.0-7.5； |  |  |
|  |  | 6.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0,纬向 -0.3∽+1.0； |  |  |
|  |  | 7.工艺要求：颜色根据医院要求定制，使用尺寸：按诊床尺寸，加放缩水制作。 |  |  |
| 60 | 值班室床垫1 | 1.规格：900*2000mm | 张 | 80 |
|  |  | 2.面料成分：40支纱133*72，内芯硬质棉厚度5cm。 |  |  |
| 61 | 值班室床垫2 | 1.规格：1500*2000mm | 张 | 40 |
|  |  | 2.面料成分：40支纱133*72，内芯硬质棉厚度5cm。 |  |  |
| 62 | 陪护夏凉被 | 1.规格：1500*2200mm,总重量≥1.75kg, | 条 | 1000 |
|  |  | 2.外罩：全棉防羽布40*40 133*100（允许正负偏差2%） |  |  |
|  |  | 3.填充物： 双组份弹力纤维（长丝与短纤）； |  |  |
|  |  | 4.双组份纤维至少含40%生物基PTT聚合物（聚对苯二甲酸三甲酯），部分由可再生原料制成，是一种具有环保可持续性的新型面； |  |  |
|  |  | 5.双组份弹力纤维本身的弹力很小，经过高温处理（湿加工），收缩差异增大，形成卷曲结构，从而赋予纤维弹力； |  |  |
|  |  | 6. 定制医院logo，颜色后期医院选择; |  |  |
|  |  | 7.可高温水洗、烘干50次及以上。 |  |  |
| 63 | 被芯 （血透室用） | 1.规格：1100*1500mm, 内填充物大于200g/㎡（允许正负偏差2%） | 条 | 50 |
|  |  | 2.外罩：全棉防羽布40X40 133X100 |  |  |
|  |  | 3.填充物：100%聚酯纤维，高温定型整张羽绒棉，可机洗，四周滚边工艺； |  |  |
|  |  | 4.定制医院LOGO，颜色后期医院选择。 |  |  |
| 64 | 被芯 （夏被） | 1.规格：1600*2150mm, 内填充物大于200g/㎡（允许正负偏差2%） | 条 | 900 |
|  |  | 2.外罩：全棉防羽布40X40 133X100 |  |  |
|  |  | 3.填充物：100%聚酯纤维，高温定型整张羽绒棉，可机洗，四周滚边工艺； |  |  |
|  |  | 4.定制医院LOGO，颜色后期医院选择。 |  |  |
| 65 | 枕芯 | 1.规格：400*700mm | 只 | 90 |
|  |  | 2.外罩：聚酯纤维100% |  |  |
|  |  | 3.填充物：100%聚酯纤维 |  |  |
| 66 | 三件套 | ★1.面料成分：100%棉（允许正负偏差2%）； | 件 | 70 |
|  |  | ★2.织物线密度：经纱:18.5tex,纬纱:18.5tex（允许正负偏差1%）,纱织密度:经纱≥530根/10cm，纬纱≥265根/10cm，色牢度：≧3级； |  |  |
|  |  | ★3.断裂强力经向≧1300N，纬向≧650N; |  |  |
|  |  | ★4.甲醛含量≦75mg/kg，PH值4.0～8.5，无异味; |  |  |
|  |  | ★5.耐水色牢度，变色≧3级，沾色≧3级; |  |  |
|  |  | ★6.起球≧4级，起毛≦10次，起球≦50次； |  |  |
|  |  | 7.定制医院logo，尺寸颜色后期医院选择。 |  |  |